侧插式温控器

KZQ601

(快速使用指南)

使用本产品前，请仔细阅读安装说明和安全提示，并妥善保管。

尊敬的客户，首先感谢您选用本公司产品。

●请按照规定的额定电流使用，严禁超载。

●请严格执行电工标准、准确按照温控器底壳上的接线图接线。

|/////////////////////////////////////////////////////|

- 使用环境

- ●本产品电子集成度高，禁止在潮湿或温度高于50℃的环境下使用。

- 功能特点

- ●长按“开关”键，可定制关机1-24个小时，灵活方便。

- ●同时长按“升温+降温”键，可进出锁屏功能。

- 技术指标

- ●温度设定范围：2-35℃；

- ●温度测量范围：-9~90℃；

- ●温控精度：±1℃；

- ●电源电压:AC220±20%；

- ●额定电流：10A；

- ●额定功率：2000W；

- 操作说明

- 开关机：按“开关”键可开机或关机

- 温度设置：按“升温”、“降温”键，设定温度栏闪烁，可按“升温”、“降温”键调节目标温度，按“开关”键返回，无操作5秒自动确认。

- 定时设置：开机状态下，长按“开关”键，定时指示灯亮，显示定时时间并闪烁，按“升温+降温”键调整定时时间，按“开关”键返回，无操作5秒自动确认。（定时时间范围1-24，单位小时，默认0）

- 解除定时设置：在开机状态下，长按“开关”键，显示定时时间并闪烁，按“降温”键将定时时间调整为“0”，按“开关”键返回，无操作5秒自动确认，定时取消。

- 红外遥控功能：温控器有配套遥控器，设有“开关”键、“升温”键、“降温”键，可通过遥控器控制温控器。

- 备注：温控器在加热状态下，“火苗”指示灯亮

- 温控器在不加热状态下，“火苗”指示灯不亮